ШПАРГАЛКИ ПО ROS2 ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ

TF2, URDF, XACRO И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ В НИМИ В ROS2

Разработано в РТУ МИРЭА ИИИ КПУ

Грачевым А.В.

Зениной А.А.

2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

TF2: Библиотека трансформаций	4

Инструменты для инспекции TF2	4

Ключевая концепция: World Frame	4

URDF: Описание модели робота	5

Структура URDF	5

Инструменты для работы с URDF	5

XACRO: Программирование для URDF	6

Пример: Префиксы	6

Как XACRO превращается в URDF?	6

Экосистема узлов для "оживления" модели	7

1. robot_state_publisher	7

2. joint_state_publisher / joint_state_publisher_gui	7

Сборка всего вместе: Рабочий пайплайн	8

9

Пример Launch-файла (Python)	10

Финальная шпаргалка "В одну строку"	11

Обратная связь	12

TF2: Библиотека трансформаций

tf2 — это библиотека, которая позволяет отслеживать множество систем координат (frames) во времени. Она хранит древовидную структуру связей между ними и даёт возможность преобразовывать вектора, точки и другие данные из одной системы координат в другую в любой момент времени . Если ты когда-либо задавался вопросом: «Где находится лазер дальномера относительно центра робота?» — ответ даст tf2.

Инструменты для инспекции TF2

Прежде чем погружаться в описание робота, нужно уметь смотреть на то, что получается на выходе.

| Команда | Описание | Пример |
| --- | --- | --- |
| ros2 run tf2_tools view_frames | Слушает tf2 в течение 5 секунд и генерирует PDF-файл с полным графом всех известных систем координат. Важно: файл создаётся в текущей директории . | ros2 run tf2_tools view_frames |
| ros2 run tf2_ros tf2_echo <source_frame> <target_frame> | Показывает в реальном времени трансформацию между двумя системами координат . | ros2 run tf2_ros tf2_echo base_link laser_frame |
| rviz2 (с плагином TF) | В Rviz2 нужно добавить дисплей TF. Он покажет все активные системы координат и их связи в 3D-пространстве . | Запустить rviz2, Add -> TF |
| ros2 run tf2_ros static_transform_publisher | Публикует статическую трансформацию из командной строки (полезно для тестов) . | ros2 run tf2_ros static_transform_publisher 0.1 0 0 0 0 0 base_link laser_frame |

Ключевая концепция: World Frame

При симуляции или локализации часто возникает путаница: в Rviz2 мы выбираем Fixed Frame (обычно world, odom или map). Если робот движется, а в Rviz2 стоит Fixed Frame = base_link, то будет казаться, что мир движется вокруг робота. Чтобы увидеть движение робота в пространстве, нужна трансформация от world до base_link. Эту трансформацию обычно публикует узел локализации (или симулятор, как Gazebo).

URDF: Описание модели робота

URDF (Unified Robot Description Format) — это XML-файл, который описывает кинематику и динамику робота. Он состоит из двух основных элементов: link (звено) и joint (сочленение).

Структура URDF

- <link>: Описывает физическую часть робота. Содержит визуальную (<visual>), коллизионную (<collision>) и инерциальную (<inertial>) информацию.

<link name="base_link">

<visual>

<geometry>

<box size="0.2 0.3 0.1"/>

</geometry>

<origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/>

<material name="blue"/>

</visual>

</link>

- <joint>: Связывает два звена (parent и child) и определяет их взаимное движение. Самые частые типы: fixed (неподвижный), revolute (вращательный с ограничениями), continuous (бесконечное вращение, как у колеса), prismatic (поступательный).

<joint name="head_swivel" type="revolute">

<parent link="base_link"/>

<child link="head"/>

<origin xyz="0 0 0.1" rpy="0 0 0"/>

<axis xyz="0 0 1"/>

<limit lower="-3.14" upper="3.14" effort="10" velocity="1"/>

</joint>

Инструменты для работы с URDF

| Инструмент | Назначение | Команда |
| --- | --- | --- |
| urdf_to_graphiz | Создаёт визуальный граф (в формате PDF) связей между линками и джойнтами из URDF-файла. | urdf_to_graphiz model.urdf |
| check_urdf | Проверяет синтаксис и структуру URDF-файла на ошибки. | check_urdf model.urdf |

XACRO: Программирование для URDF

Писать большие URDF-файлы вручную — мучительно. На помощь приходит XACRO (XML Macros). Это надстройка над URDF, которая добавляет возможности программирования: макросы, константы, математические выражения и включение файлов .

| Фича | Синтаксис | Описание |
| --- | --- | --- |
| Константы | <xacro:property name="pi" value="3.14159"/> | Определяем константы, чтобы не дублировать числа . |
| Математика | ${pi/2} | Внутри ${} можно писать простые математические выражения. |
| Включения | <xacro:include filename="$(find my_pkg)/urdf/other.xacro"/> | Разбиваешь модель на логические части и собираешь как конструктор . |
| Макросы | <xacro:macro name="wheel" params="prefix side"> ... </xacro:macro> | Создаёшь свой элемент, который можно переиспользовать. Например, макрос колеса, который создаёт линк и джойнт для колеса. При вызове <xacro:wheel prefix="left" side="1"/> генерируется блок кода с уникальными именами . |

Пример: Префиксы

Макросы почти всегда принимают параметр prefix. Это нужно, чтобы при вызове одного макроса несколько раз (например, для двух колёс) у линков и джойнтов были уникальные имена, и URDF не ругался на дубликаты.

Как XACRO превращается в URDF?

Обычно это делает launch-файл. Он вызывает программу xacro, которая обрабатывает .xacro файл и генерирует строку URDF "на лету", чтобы передать её в robot_state_publisher.

Экосистема узлов для "оживления" модели

Описание само по себе статично. Чтобы робот двигался в Rviz или симуляции, нужно три вещи:

- Само описание (robot_description).

- Узел, который умеет читать это описание и вычислять положение всех частей на основе текущего состояния суставов.

- Источник данных о состоянии суставов.

1. robot_state_publisher

Это самый главный узел. Он делает две вещи :

Читает URDF: Он подписывается на параметр robot_description, где лежит URDF-модель вашего робота.

Публикует TF2: Он слушает топик /joint_states (тип sensor_msgs/msg/JointState), в котором публикуются текущие углы/положения суставов. Используя URDF-модель и текущие значения джойнтов, он вычисляет, где находится каждый link, и публикует все эти трансформации в /tf .

Запуск:

# В launch-файле

Node(

package='robot_state_publisher',

executable='robot_state_publisher',

parameters=[{'robot_description': urdf_xaciro_string}]

)

2. joint_state_publisher / joint_state_publisher_gui

Эти узлы нужны для тестирования. Они публикуют значения в топик /joint_states .

- joint_state_publisher (без GUI): Читает из URDF список всех нефиксированных (non-fixed) джойнтов и публикует для них значения по умолчанию (обычно 0). Бесполезен для интерактива.

- joint_state_publisher_gui : Запускает графическое окошко со слайдерами для каждого джойнта. Двигая слайдеры, вы меняете значения, которые публикуются в /joint_states. Идеально для проверки модели, так как вы можете вручную покрутить суставы и увидеть, как движется модель в Rviz .

Установка GUI:

sudo apt install ros-<distro>-joint-state-publisher-gui

Структура сообщения /joint_states (ros2 topic echo /joint_states --once):

header:

stamp: ...   # Время

frame_id: '' # Обычно пусто

name:           # Массив имён суставов

- shoulder_pan_joint

- shoulder_lift_joint

- ...

position:       # Массив их позиций (углов в радианах)

- 0.0

- -0.5

- ...

velocity: []    # Массив скоростей (опционально)

effort: []      # Массив усилий (опционально)

Важно: Порядок имён в массиве name должен соответствовать порядку чисел в массиве position.

Сборка всего вместе: Рабочий пайплайн

Вот классическая схема, как все эти компоненты взаимодействуют, чтобы вы увидели движущегося робота в Rviz:

- Источник: У вас есть файл my_robot.urdf.xacro.

- Обработка: Launch-файл читает этот .xacro файл с помощью библиотеки xacro и превращает его в строку URDF.

- Запуск: Launch-файл запускает три узла:

- robot_state_publisher, передав ему параметр robot_description с той самой URDF-строкой.

- joint_state_publisher_gui (или ваш собственный узел, публикующий JointState).

- rviz2.

- Поток данных:

- joint_state_publisher_gui публикует текущие положения слайдеров в топик /joint_states.

- robot_state_publisher, имея модель и зная положения суставов из /joint_states, вычисляет все трансформации и публикует их в /tf.

- Rviz2 подписывается на /tf и на параметр /robot_description. Зная, где находится каждый линк и как он выглядит, Rviz2 отрисовывает робота.

Пример Launch-файла (Python)

Этот код делает именно то, что описано выше: обрабатывает .xacro и запускает всё необходимое .

import os

from launch import LaunchDescription

from launch_ros.actions import Node

from ament_index_python.packages import get_package_share_directory

import xacro

def generate_launch_description():

# Путь к XACRO файлу

xacro_file = os.path.join(

get_package_share_directory('my_package'),

'urdf', 'my_robot.urdf.xacro')

# Генерация URDF строки с помощью xacro

robot_desc = xacro.process_file(xacro_file).toxml()

return LaunchDescription([

Node(

package='robot_state_publisher',

executable='robot_state_publisher',

name='robot_state_publisher',

parameters=[{'robot_description': robot_desc}]

),

Node(

package='joint_state_publisher_gui',

executable='joint_state_publisher_gui',

name='joint_state_publisher_gui'

),

Node(

package='rviz2',

executable='rviz2',

name='rviz2'

)

])

Финальная шпаргалка "В одну строку"

| Ты хочешь... | Тебе нужно... | Команда/Инструмент |
| --- | --- | --- |
| Увидеть дерево систем координат | tf2_tools | - ros2 run tf2_tools view_frames |
| Проверить трансформацию между двумя звеньями | tf2_echo | - ros2 run tf2_ros tf2_echo base_link head_link |
| Проверить URDF на ошибки | check_urdf | - check_urdf model.urdf |
| Визуализировать URDF как граф | urdf_to_graphiz | - urdf_to_graphiz model.urdf |
| Упростить описание робота с макросами и математикой | XACRO | Использовать расширение .urdf.xacro |
| Включить один XACRO-файл в другой | <xacro:include> | <xacro:include filename="$(find pkg)/other.xacro"/> |
| Загрузить модель и транслировать TF2 | robot_state_publisher | Запустить ноду с параметром robot_description |
| Вручную покрутить суставы для теста | joint_state_publisher_gui | Запустить ноду joint_state_publisher_gui |
| Посмотреть на робота в 3D | rviz2 | Запустить, добавить дисплей RobotModel, выбрать Fixed Frame |

Обратная связь

Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру (https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

| Александр | Алиса |
| --- | --- |